INSTITUTO BALSEIRO

Centro Atómico Bariloche - CNEA

Analizador Multicanal de Altura de Pulsos

(MCPHA)

Metodología de Verificación y Entorno Unificado de Debug

Plataforma: Red Pitaya (Zynq-7010)

Autor: Lorenzo Cabrera Blanch

Proyecto Integrador - Verificación en FPGA

Marzo 2026

# Índice

# 1. Introducción y Objetivos

## 1.1 Contexto del Proyecto

Este documento describe la metodología de verificación para un Analizador Multicanal de Altura de Pulsos (MCPHA) implementado sobre la plataforma Red Pitaya con SoC Zynq-7010. El sistema está diseñado para aplicaciones de espectroscopía nuclear, detectando y clasificando pulsos provenientes de detectores de radiación.

El diseño base proviene del repositorio de Pavel Demin, pero requiere modificaciones para integrarse con Pitaya OS y agregar funcionalidades específicas para el Laboratorio de Bajas Energías del Instituto Balseiro.

## 1.2 Objetivos del Proyecto

- Objetivo Principal: Implementar un sistema de adquisición de datos multicanal funcional sobre Red Pitaya, capaz de realizar análisis de altura de pulsos en tiempo real.

- Objetivo de Verificación: Desarrollar una metodología de verificación multi-capa que permita validar el diseño desde nivel algorítmico hasta implementación física.

- Objetivo de Integración: Compatibilidad total con Pitaya OS para control vía web/SSH.

- Objetivo Académico: Aplicar metodologías de verificación funcional vistas en la materia optativa de Verificación en FPGA.

## 1.3 Alcance de la Verificación

La verificación cubre:

- Módulos de procesamiento de señal: Trigger, Scope, RAM Writer

- Módulos de análisis: PHA (Pulse Height Analyzer), Histograma

- Infraestructura: Hub de configuración, interfaces AXI

- Integración PS-PL: Driver de Linux, transferencia DMA

# 2. Arquitectura del Sistema MCPHA

## 2.1 Visión General

El sistema procesa señales analógicas de detectores de radiación a través de los ADCs de la Red Pitaya (14 bits @ 125 MSa/s), realizando detección de eventos, captura de formas de onda y construcción de histogramas de energía.

Diagrama de Bloques:

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                           RED PITAYA (Zynq-7010)                        │

├───────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────┤

│          PL (FPGA)            │              PS (ARM)                   │

│                               │                                         │

│  ┌─────┐   ┌─────┐   ┌─────┐  │  ┌─────────────────────────────────┐   │

│  │ ADC │──▶│ CIC │──▶│ FIR │──┼─▶│          Linux + Driver         │   │

│  │ CH1 │   │     │   │     │  │  │                                 │   │

│  └─────┘   └─────┘   └─────┘  │  │  - Configuración via /dev/mcpha │   │

│      │                  │     │  │  - Lectura de histogramas       │   │

│      │         ┌────────┴──┐  │  │  - Control de adquisición       │   │

│      │         │ Broadcaster│  │  │  - Servidor web/API            │   │

│      │         └─────┬──┬──┘  │  └─────────────────────────────────┘   │

│      │               │  │     │           ▲                            │

│      │    ┌──────────┘  └──────────┐      │ AXI ACP (DMA)              │

│      │    │                        │      │                            │

│      │    ▼                        ▼      │                            │

│      │  ┌───────┐  ┌───────┐  ┌────────┐  │                            │

│      │  │Trigger│─▶│ Scope │─▶│RAM     │──┘                            │

│      │  │       │  │       │  │Writer  │                               │

│      │  └───────┘  └───────┘  └────────┘                               │

│      │                                                                 │

│      │    ┌───────┐  ┌───────────┐                                     │

│      └───▶│  PHA  │─▶│ Histogram │                                     │

│           │       │  │           │                                     │

│           └───────┘  └───────────┘                                     │

│                                                                        │

│  ┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐   │

│  │                    Hub (AXI-Lite GP0)                           │   │

│  │  Registros de configuración y status de todos los módulos      │   │

│  └────────────────────────────────────────────────────────────────┘   │

└────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

## 2.2 Descripción de Módulos

| Módulo | Función | Interfaces |
| --- | --- | --- |
| axis_trigger | Detección de eventos (flanco ascendente, descendente, ambos, nivel) | AXI-Stream in/out + trigger_out (1 bit) |
| axis_scope | Buffer circular con captura pre/post trigger | AXI-Stream in/out + trigger_in + config |
| axis_ram_writer | Escritura a memoria DDR via AXI4 Master | AXI-Stream in + AXI4 Master (64-bit) |
| axis_pha | Análisis de altura de pulso | AXI-Stream in + pulse_height out |
| axis_histogram | Acumulación de histograma en BRAM | pulse_height in + AXI-Lite para lectura |
| axi_hub | Configuración centralizada | AXI-Lite Slave + registros internos |

## 2.3 Parámetros del Sistema

| Parámetro | Valor |
| --- | --- |
| Frecuencia de muestreo | 125 MSa/s |
| Resolución ADC | 14 bits |
| Ancho de datos interno | 16 bits (post-filtrado) |
| Buffer de scope | 4096 muestras por defecto |
| Bins de histograma | 4096 (12 bits) |
| Interfaz AXI4 Master | 64-bit, burst hasta 256 beats |
| SoC | Zynq-7010 (Red Pitaya) |

# 3. Unified Debug Environment (UDE)

## 3.1 Concepto

El Unified Debug Environment es una metodología que permite verificar un diseño en múltiples niveles de abstracción utilizando una infraestructura de debug común. El objetivo es que un ingeniero pueda navegar desde el modelo algorítmico hasta el RTL con las mismas herramientas de análisis.

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                    UNIFIED DEBUG ENVIRONMENT                            │

│                                                                         │

│   ┌─────────────┐  ┌─────────────┐  ┌─────────────┐  ┌─────────────┐   │

│   │  Algorithm  │  │   TLM 2.0   │  │   Cycle     │  │    RTL      │   │

│   │   (Python)  │  │  (SystemC)  │  │  Accurate   │  │  (Verilog)  │   │

│   └──────┬──────┘  └──────┬──────┘  └──────┬──────┘  └──────┬──────┘   │

│          │                │                │                │          │

│          └────────────────┴────────────────┴────────────────┘          │

│                                    │                                    │

│                          ┌─────────▼─────────┐                          │

│                          │   MISMO DEBUG     │                          │

│                          │   - Breakpoints   │                          │

│                          │   - Waveforms     │                          │

│                          │   - Transactions  │                          │

│                          │   - Cross-probing │                          │

│                          └───────────────────┘                          │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

## 3.2 Niveles de Abstracción

| Nivel | Lenguaje | Timing | Velocidad | Uso |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Algorítmico | Python | Sin timing | Instantáneo | Golden reference |
| TLM 2.0 | SystemC | Loosely-timed | ~100 MIPS | SW development |
| Cycle-Accurate | SystemC/SV | Cycle-accurate | ~1 MIPS | Timing analysis |
| RTL | SystemVerilog | Exacto | ~100 IPS | Implementación |

## 3.3 Qué detecta cada nivel

Cada nivel de abstracción atrapa diferentes tipos de bugs:

| Tipo de Bug | Modelo Python | RTL |
| --- | --- | --- |
| Lógica algorítmica incorrecta | ✓ Detecta | ✓ Detecta |
| Umbral mal calculado | ✓ Detecta | ✓ Detecta |
| Pérdida de datos por timing | ✗ No detecta | ✓ Detecta |
| Race condition | ✗ No detecta | ✓ Detecta |
| Violación de protocolo AXI | ✗ No detecta | ✓ Detecta (SVA) |
| Overflow de contador | Parcial | ✓ Detecta |

## 3.4 Verificación de Integración

La verificación de integración se realiza en todas las capas, pero con objetivos distintos:

| Capa | Objetivo de Integración | Ejemplo |
| --- | --- | --- |
| ESL (Python) | Validar flujo de datos end-to-end | Trigger detecta → Scope captura → datos correctos |
| TLM 2.0 | Verificar conectividad de sockets | Transacciones fluyen entre módulos TLM |
| RTL | Timing de interfaces, handshaking | TVALID/TREADY sincronizados entre módulos |
| FPGA-in-loop | Sistema completo con PS y PL | Driver + RTL + hardware real funcionan juntos |

# 4. Metodología de Verificación

## 4.1 Flujo de Verificación

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                    FLUJO DE VERIFICACIÓN MCPHA                         │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│                                                                        │

│  ┌──────────────┐    ┌──────────────┐    ┌──────────────┐             │

│  │ 1. Modelo    │    │ 2. Generar   │    │ 3. Simular   │             │

│  │    Python    │───▶│   Vectores   │───▶│    RTL       │             │

│  │ (Golden Ref) │    │   (.hex)     │    │  (QuestaSim) │             │

│  └──────────────┘    └──────────────┘    └──────┬───────┘             │

│                                                 │                      │

│                                                 ▼                      │

│  ┌──────────────┐    ┌──────────────┐    ┌──────────────┐             │

│  │ 6. Validar   │    │ 5. FPGA-in   │    │ 4. Comparar  │             │

│  │    Sistema   │◀───│   -the-loop  │◀───│  RTL vs      │             │

│  │   Completo   │    │              │    │  Expected    │             │

│  └──────────────┘    └──────────────┘    └──────────────┘             │

│                                                                        │

└────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

## 4.2 Comparación Modelo vs RTL

El flujo utiliza archivos intermedios para comparación automática:

| Archivo | Formato | Contenido |
| --- | --- | --- |
| *_stimulus.hex | $readmemh | Datos de entrada al DUT |
| *_expected.hex | $readmemh | Respuesta esperada del modelo Python |
| *_config.txt | Texto plano | Parámetros: threshold, mode, num_samples |
| *_report.txt | Texto plano | Metadatos y estadísticas del modelo |

## 4.3 FPGA-in-the-Loop

La verificación FPGA-in-the-loop ejecuta el diseño RTL real en la Red Pitaya mientras scripts de Python en la PC controlan la prueba y verifican resultados:

┌──────────────────┐      SSH/Ethernet       ┌──────────────────┐

│        PC        │ ◀────────────────────▶  │   Red Pitaya     │

│                  │                         │                  │

│  - Python test   │    Comandos + datos     │  - Linux (ARM)   │

│  - Verificación  │ ◀────────────────────▶  │  - Driver        │

│  - Análisis      │                         │  - RTL en FPGA   │

│                  │                         │  - ADC/DAC       │

└──────────────────┘                         └──────────────────┘

Los scripts de Python para SSH automatizan completamente el proceso: cargan el bitstream, configuran registros, inyectan estímulos, capturan resultados y los comparan con las referencias.

## 4.4 Co-Simulación (fuera del UDE)

La co-simulación HW/SW está fuera del Unified Debug Environment porque conecta dominios fundamentalmente diferentes:

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                       CO-SIMULACIÓN                                 │

│                                                                     │

│  ┌─────────────────────┐         ┌─────────────────────┐           │

│  │   Dominio Software  │         │   Dominio Hardware  │           │

│  │   ────────────────  │         │   ────────────────  │           │

│  │                     │         │                     │           │

│  │   QEMU (ARM)        │◀───────▶│   Vivado Simulator  │           │

│  │   Linux + Driver    │  TLM    │   RTL del PL        │           │

│  │   Aplicación        │ Bridge  │                     │           │

│  │                     │         │                     │           │

│  └─────────────────────┘         └─────────────────────┘           │

│           │                                │                        │

│           │  Diferentes modelos de tiempo  │                        │

│           │  Diferentes herramientas       │                        │

│           │  Diferentes velocidades        │                        │

│           └────────────────────────────────┘                        │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

La co-simulación es útil para verificar la integración driver-RTL antes de tener el FPGA, pero es lenta (~1000× más lenta que simulación RTL pura) y compleja de configurar.

# 5. Entorno de Herramientas

## 5.1 Configuración del Sistema

| Componente | Versión/Detalle |
| --- | --- |
| Sistema Operativo | Debian GNU/Linux, kernel 6.1.0-44-amd64 PREEMPT_DYNAMIC |
| Host | LoloVictus (x86_64) |
| Vivado | 2024.1 (síntesis, implementación, ILA) |
| Simulador RTL primario | QuestaSim 10.7c (simulación con assertions) |
| Simulador RTL secundario | Icarus Verilog (verificación rápida) |
| Visor de ondas | GTKWave (visualización de VCD) |
| Python | 3.x (conda base) - modelos ESL |
| Target | Red Pitaya STEMlab 125-14 (Zynq-7010) |

## 5.2 Uso Recomendado de Herramientas

| Tarea | Herramienta | Justificación |
| --- | --- | --- |
| Modelo algorítmico | Python | Desarrollo rápido, NumPy para DSP |
| Simulación RTL completa | QuestaSim | Soporte SVA, mejor debug, coverage |
| Verificación rápida | Icarus + GTKWave | Gratuito, rápido para checks básicos |
| Síntesis e implementación | Vivado 2024.1 | Soporte Zynq-7000, IP integrator |
| Debug en FPGA | Vivado ILA | Integrado en Vivado, sin costo extra |
| FPGA-in-the-loop | Python + SSH | Automatización completa de tests |

# 6. Estructura de Directorios Recomendada

## 6.1 Integración con Repositorio Existente

Se recomienda crear un directorio verification/ dentro del repositorio existente de Pavel Demin, manteniendo los cores originales sin modificar inicialmente:

red-pitaya-dev/                    # Repositorio existente (Pavel Demin)

├── cores/                         # RTL original (NO MODIFICAR inicialmente)

│   ├── axis_trigger.v

│   ├── axis_packetizer.v

│   └── ...

├── projects/

│   └── mcpha/                     # Proyecto específico

│       ├── block_design.tcl

│       └── ...

│

├── verification/                  # NUEVO: Infraestructura de verificación

│   ├── docs/

│   │   ├── verification_plan.md

│   │   └── coverage_report.md

│   │

│   ├── models/                    # Modelos ESL

│   │   └── python/

│   │       ├── trigger_model.py

│   │       ├── scope_model.py

│   │       ├── ram_writer_model.py

│   │       └── acquisition_sim.py

│   │

│   ├── tb/                        # Testbenches

│   │   ├── unit/                  # Tests unitarios

│   │   │   ├── tb_axis_trigger.sv

│   │   │   ├── tb_axis_scope.sv

│   │   │   └── tb_axis_ram_writer.sv

│   │   └── integration/          # Tests de integración

│   │       └── tb_acquisition_chain.sv

│   │

│   ├── rtl_enhanced/              # RTL con SVA agregado

│   │   ├── common/

│   │   │   └── axi_stream_pkg.sv  # Package de tipos

│   │   ├── axis_trigger_sva.sv   # Wrapper con assertions

│   │   └── axis_scope_sva.sv

│   │

│   ├── scripts/

│   │   ├── Makefile

│   │   ├── generate_vectors.py

│   │   ├── run_verification.sh

│   │   └── questa/               # Scripts QuestaSim

│   │       ├── wave_trigger.do

│   │       └── wave_ram_writer.do

│   │

│   ├── sim/

│   │   ├── vectors/              # Vectores generados

│   │   └── logs/                 # Logs de simulación

│   │

│   └── fpga_in_loop/              # Tests en hardware real

│       ├── test_trigger.py

│       ├── test_acquisition.py

│       └── conftest.py           # Fixtures pytest

│

└── ...                            # Resto del repo original

## 6.2 Estrategia de Integración SVA

Para agregar assertions a los módulos RTL existentes sin modificarlos:

- Crear wrappers: Módulos en rtl_enhanced/ que instancian el original y agregan SVA binds

- Bind externo: Usar 'bind' de SystemVerilog para agregar assertions sin tocar el RTL

- Gradual: Comenzar con assertions básicas de protocolo AXI, expandir según se encuentren bugs

// Ejemplo: bind externo para agregar assertions

// Archivo: verification/rtl_enhanced/axis_trigger_sva_bind.sv

bind axis_trigger axis_trigger_sva #(

.DATA_WIDTH(DATA_WIDTH)

) sva_inst (.*);

// El módulo original no se modifica

// Las assertions se "inyectan" desde afuera

# Apéndice A: Catálogo de Assertions (SVA)

## A.1 Protocolo AXI-Stream

// TVALID no puede caer sin TREADY

property p_tvalid_stable;

@(posedge aclk) disable iff (!aresetn)

(tvalid && !tready) |=> tvalid;

endproperty

assert property (p_tvalid_stable);

// TDATA estable mientras TVALID sin TREADY

property p_tdata_stable;

@(posedge aclk) disable iff (!aresetn)

(tvalid && !tready) |=> $stable(tdata);

endproperty

assert property (p_tdata_stable);

// TLAST solo con TVALID

property p_tlast_with_tvalid;

@(posedge aclk) disable iff (!aresetn)

tlast |-> tvalid;

endproperty

assert property (p_tlast_with_tvalid);

## A.2 Protocolo AXI4 (RAM Writer)

// AWVALID estable hasta AWREADY

property p_awvalid_stable;

@(posedge aclk) disable iff (!aresetn)

(awvalid && !awready) |=> awvalid;

endproperty

// WLAST debe coincidir con AWLEN

property p_wlast_matches_awlen;

@(posedge aclk) disable iff (!aresetn)

(awvalid && awready) |->

##[1:$] (wvalid && wready && wlast)[->awlen+1];

endproperty

// No cruzar límite de 4KB

property p_4kb_boundary;

@(posedge aclk) disable iff (!aresetn)

(awvalid && awready) |->

((awaddr[11:0] + ((awlen+1) << awsize)) <= 13'h1000);

endproperty

## A.3 Funcionalidad del Trigger

// Trigger solo cuando enable está activo

property p_trigger_when_enabled;

@(posedge aclk) disable iff (!aresetn)

trigger_out |-> config_enable;

endproperty

// En modo RISING: trigger solo en flanco ascendente

property p_rising_edge_trigger;

@(posedge aclk) disable iff (!aresetn || mode != RISING)

trigger_out |->

($past(sample) < threshold) && (sample >= threshold);

endproperty

// No trigger en muestras consecutivas (holdoff implícito)

property p_no_consecutive_triggers;

@(posedge aclk) disable iff (!aresetn)

trigger_out |=> !trigger_out;

endproperty

# Apéndice B: Covergroups

## B.1 Coverage del Trigger

covergroup cg_trigger @(posedge aclk);

// Modos de operación

cp_mode: coverpoint config_mode {

bins rising  = {TRIG_RISING};

bins falling = {TRIG_FALLING};

bins both    = {TRIG_BOTH};

bins level   = {TRIG_LEVEL};

}

// Rangos de umbral

cp_threshold: coverpoint config_threshold {

bins low    = {[0:255]};

bins mid    = {[256:767]};

bins high   = {[768:1023]};

}

// Rangos de señal de entrada

cp_signal: coverpoint s_axis_tdata {

bins low    = {[0:255]};

bins mid    = {[256:767]};

bins high   = {[768:1023]};

}

// Cross coverage: modo x threshold x signal

cx_mode_thresh: cross cp_mode, cp_threshold;

endgroup

## B.2 Coverage del Scope

covergroup cg_scope @(posedge aclk);

// Estados de la FSM

cp_state: coverpoint state {

bins idle      = {ST_IDLE};

bins armed     = {ST_ARMED};

bins triggered = {ST_TRIGGERED};

bins transfer  = {ST_TRANSFER};

bins done      = {ST_DONE};

// Transiciones importantes

bins idle_to_armed = (ST_IDLE => ST_ARMED);

bins armed_to_trig = (ST_ARMED => ST_TRIGGERED);

}

// Tamaños de pre-trigger

cp_pre_samples: coverpoint config_pre_samples {

bins small  = {[1:50]};

bins medium = {[51:200]};

bins large  = {[201:500]};

}

endgroup

## B.3 Coverage del RAM Writer

covergroup cg_ram_writer @(posedge aclk);

// Estados de la FSM

cp_state: coverpoint state {

bins idle    = {WR_IDLE};

bins calc    = {WR_CALC};

bins addr    = {WR_ADDR};

bins data    = {WR_DATA};

bins resp    = {WR_RESP};

bins error   = {WR_ERROR};

}

// Longitud de burst

cp_burst_len: coverpoint m_axi_awlen {

bins single = {0};

bins small  = {[1:15]};

bins medium = {[16:127]};

bins max    = {[128:255]};

}

// TLAST recibido

cp_tlast: coverpoint s_axis_tlast {

bins no_tlast = {0};

bins tlast    = {1};

}

// Nivel del FIFO

cp_fifo_level: coverpoint fifo_count {

bins empty     = {0};

bins low       = {[1:128]};

bins medium    = {[129:384]};

bins near_full = {[385:511]};

bins full      = {512};

}

endgroup

# 7. Referencias

- Pavel Demin, "Red Pitaya Notes", https://github.com/pavel-demin/red-pitaya-notes

- Xilinx, "Zynq-7000 SoC Technical Reference Manual", UG585

- Mehta, A.B., "ASIC/SoC Functional Design Verification", Springer 2018

- IEEE 1800-2017, "SystemVerilog Language Reference Manual"

- ARM, "AMBA AXI and ACE Protocol Specification", IHI0022

- OVP, "Open Virtual Platforms", https://www.ovpworld.org